- УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2019 г. №___

- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по ремонту паро-газотурбинного оборудования тепловой электростанции

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Производство простых работ по ремонту паро-газотурбинного оборудования тепловой электрической станции»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Производство ремонта средней сложности паро-газотурбинного оборудования тепловой электрической станции »	9

3.3. Обобщенная трудовая функция «Производство сложных работ по ремонту паро-газотурбинного оборудования тепловой электрической станции»	13

3.4. Обобщенная трудовая функция «Производство особо сложных работ по ремонту паро-газотурбинного оборудования тепловой электрической станции»	17

3.5. Обобщенная трудовая функция «Техническое обслуживание паро-газотурбинного оборудования тепловой электрической станции и организация работы ремонтных бригад»	21

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	31

- I. Общие сведения

| Проведение и контроль за выполнением ремонтных работ паро-газотурбинного оборудования тепловой электрической станции (ТЭС) |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Поддержание и восстановление исправного состояния и характеристик парогазотурбинного оборудования ТЭС, восстановление ресурса оборудования или его составных частей

Группа занятий:

| 3122 | Мастера (бригадиры) в обрабатывающей промышленности | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.11.1 | Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
| --- | --- |
| 35.30.11 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Производство простых работ по ремонту паро-газотурбинного оборудования тепловой электрической станции | 3 | Подготовка к выполнению простых работ по ремонту паро-газотурбинного оборудования ТЭС | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение простых работ по ремонту паро-газотурбинного оборудования ТЭС | A/02.3 | 3 |
| B | Производство ремонта средней сложности паро-газотурбинного оборудования тепловой электрической станции | 4 | Подготовка к выполнению ремонта паро-газотурбинного оборудования ТЭС средней сложности | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту паро-газотурбинного оборудования ТЭС средней сложности | B/02.4 | 4 |
| C | Производство сложных работ по ремонту паро-газотурбинного оборудования тепловой электрической станции | 4 | Подготовка к выполнению сложных работ по ремонту паро-газотурбинного оборудования ТЭС | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение сложных работ по ремонту паро-газотурбинного оборудования ТЭС | C/02.4 | 4 |
| D | Производство особо сложных работ по ремонту паро-газотурбинного оборудования тепловой электрической станции | 5 | Подготовка к выполнению особо сложных работ по ремонту паро-газотурбинного оборудования ТЭС | D/01.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение особо сложных работ по ремонту паро-газотурбинного оборудования ТЭС | D/02.5 | 5 |
| E | Техническое обслуживание паро-газотурбинного оборудования тепловой электрической станции и организация работы ремонтных бригад | 5 | Выполнение работ по техническому обслуживанию паро-газотурбинного оборудования ТЭС | E/01.5 | 5 |
|  |  |  | Подготовка бригады к выполнению работ по ремонту паро-газотурбинного оборудования ТЭС | E/02.5 | 5 |
|  |  |  | Руководство бригадой по ремонту паро-газотурбинного оборудования ТЭС | E/03.5 | 5 |
|  |  |  | Операционный контроль выполнения работ, сдача-приемка работ по ремонту паро-газотурбинного оборудования ТЭС | E/04.5 | 5 |

- III. Характеристика обобщенных трудовых функций

- 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Производство простых работ по ремонту паро-газотурбинного оборудования тепловой электрической станции | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по ремонту паро-газотурбинного оборудования 3 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих в области ремонта паро-газотурбинного оборудования |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, обучения, стажировки, проверки знаний норм и правил по охране труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности на рабочем месте Допуск к техническому обслуживанию, наладке, испытаниям, ремонту оборудования, работающего под избыточным давлением, поднадзорного Ростехнадзору Допуск по грузоподъемным механизмам Допуск к работе на высоте (1 группа) при выполнении такелажных работ Наличие протокола проверки знаний для работы в электроустановках и допуск к работам в электроустановках с группой по электробезопасности не ниже II |
| Другие характеристики | - |

- Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 21 | Слесарь по ремонту паро-газотурбинного оборудования 3-го разряда |
| ОКПДТР | 18538 | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования |
| ОКСО | - | - |

- 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению простых работ по ремонту паро-газотурбинного оборудования ТЭС | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовительные работы для дефектоскопии сварных соединений |
| --- | --- |
|  | Подготовка сведений о потребности в материалах, инструментах, запасных частях, инвентаре и приборах, защитных средствах, применяемых при ремонте паро-газотурбинного оборудования |
|  | Доставка на рабочее место, подготовка к работе и уборка слесарного инструмента, инвентаря, приспособлений и материалов |
|  | Установка и разборка лесов, подмостей и других приспособлений для проведения работ на высоте |
| Необходимые умения | Применять инструменты и приспособления, используемые для ремонта оборудования, и проверять их исправность |
|  | Выполнять измерения контрольно-измерительными приборами и инструментами |
|  | Проверять состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места слесаря |
|  | Соблюдать требования охраны труда и безопасности при производстве работ |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой исправности перед применением |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Оценивать безопасность условий труда на рабочем месте |
|  | Выполнять очистку, промывку и протирку демонтированных деталей |
|  | Изготавливать несложные металлические и изоляционные конструкции |
|  | Выполнять зачистку поверхностей для лужения и пайки |
| Необходимые знания | Виды, типы, и назначение и правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Должностные и производственные инструкции, инструкции по охране труда, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости |
|  | Защитные и предохранительные средства при работе с ручным пневматическим и электрофицированным инструментами |
|  | Назначение и правила применения несложного слесарного и мерительного инструмента |
|  | Опасные места в цехах ТЭС |
|  | Порядок и приемы оказания первой помощи на производстве |
|  | Правила установки инвентарных лесов |
|  | Устройство, принцип действия, расположение и назначение ремонтируемого оборудования и его узлов |
|  | Технологические регламенты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Элементарные сведения по механике, материаловедению, теплотехнике, электротехнике |
| Другие характеристики | - |

- 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых работ по ремонту паро-газотурбинного оборудования ТЭС | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разборка, ремонт и сборка несложных узлов и механизмов основного и вспомогательного оборудования |
| --- | --- |
|  | Изготовление и сборка несложных узлов металлоконструкций по чертежам под сварку |
|  | Подготовка и установка под вальцовку стальных и латунных трубок в конденсаторах и подогревателях |
|  | Ремонт и прокладка трубопроводов с установкой фасонных деталей и арматуры |
| Необходимые умения | Выполнять слесарную обработку деталей по 11-14 квалитетам (4-7 классам точности) |
|  | Составлять эскизы несложных деталей с натуры |
|  | Определять качество материалов, инструментов, запасных частей, инвентаря и приборов, защитных средств, применяемых при ремонте оборудования |
|  | Пользоваться слесарным инструментом и приспособлениями при ремонте паро-газотурбинного оборудования |
|  | Выполнять разметку и изготовление прокладок сложной конфигурации |
|  | Выполнять пайку оловом |
|  | Производить технические осмотры паро-газотурбинного оборудования |
|  | Определять техническое состояние деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов |
|  | Оценивать безопасность условий труда на рабочем месте |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой исправности перед применением |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Соблюдать требования охраны труда и безопасности при производстве работ |
| Необходимые знания | Виды, типы, и назначение и правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Должностные и производственные инструкции, инструкции по охране труда, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости |
|  | Защитные и предохранительные средства при работе с ручным пневматическим и электрофицированным инструментами |
|  | Конструкция и назначение запорной, предохранительной и регулирующей арматуры |
|  | Назначение и взаимодействие узлов и механизмов ремонтируемого оборудования |
|  | Назначение и правила применения несложного слесарного и мерительного инструмента |
|  | Опасные места в цехах ТЭС |
|  | Отличительная расцветка трубопроводов в зависимости от среды теплоносителя |
|  | Порядок и приемы оказания первой помощи на производстве |
|  | Порядок оформления наряда-допуска |
|  | Порядок подготовки деталей и труб под сварку |
|  | Правила включения и отключения трубопроводов всех назначений |
|  | Правила вывода паро-газотурбинного оборудования в ремонт |
|  | Правила закалки, заправки и отпуска слесарного инструмента |
|  | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Правила центровки валов |
|  | Приемы выполнения работ по разборке, ремонту и сборке простых узлов и деталей оборудования |
|  | Устройство, принцип действия, расположение и назначение ремонтируемого оборудования и его узлов |
|  | Устройство, принцип работы задвижки с гидроприводом |
|  | Принципиальная схема парораспределения, регулирования и смазки машины |
|  | Способы изгибания труб на станке и с нагревом |
|  | Территориальное расположение ремонтируемого оборудования, трубопроводов и арматуры |
|  | Технические условия и процессы на ремонт вспомогательного оборудования |
|  | Технологическая последовательность разборки, ремонта и сборки оборудования |
|  | Технологические регламенты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Основы процесса производства тепловой и электрической энергии |
|  | Технология вальцовки стальных и латунных трубок |
|  | Требования, предъявляемые к фланцам, трубам, арматуре, прокладкам, крепежным материалам в зависимости от параметров среды |
|  | Устройство и назначение специального инструмента, приспособлений и средств измерений средней сложности |
|  | Устройство и схемы расположения трубопроводов всех назначений, способы их прокладки и крепления в каналах, тоннелях, по стенам и колоннам |
|  | Устройство ремонтируемого паро-газотурбинного оборудования |
|  | Элементарные сведения по механике, материаловедению, теплотехнике, электротехнике |
| Другие характеристики | - |

- 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Производство ремонта средней сложности паро-газотурбинного оборудования тепловой электрической станции | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по ремонту паро-газотурбинного оборудования 4 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих в области ремонта паро-газотурбинного оборудования |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии Слесаря по ремонту паро-газотурбинного оборудования 3 разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, обучения, стажировки, проверки знаний норм и правил по охране труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности на рабочем месте Допуск к техническому обслуживанию, наладке, испытаниям, ремонту оборудования, работающего под избыточным давлением, поднадзорного Ростехнадзору Допуск по грузоподъемным механизмам Допуск к работе на высоте (1 группа) при выполнении такелажных работ Наличие протокола проверки знаний для работы в электроустановках и допуск к работам в электроустановках с группой по электробезопасности не ниже II |
| Другие характеристики | - |

- Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 22 | Слесарь по ремонту паро-газотурбинного оборудования 4-го разряда |
| ОКПДТР | 18538 | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования |
| ОКСО | - | - |

- 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению ремонта паро-газотурбинного оборудования ТЭС средней сложности | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка сведений о потребности в материалах, инструментах, запасных частях, инвентаре и приборах, защитных средствах, применяемых при ремонте паро-газотурбинного оборудования |
| --- | --- |
|  | Установка узлов и механизмов грузоподъемных машин и механизмов, используемых при ремонте паро-газотурбинного оборудования |
|  | Установка и разборка лесов, подмостей и других приспособлений для проведения работ на высоте |
| Необходимые умения | Применять сложный пневматический инструмент, специальные приспособления, оборудование и средства измерений |
|  | Использовать грузоподъемные машины, механизмы и приспособления при ремонте паро-газотурбинного оборудования |
|  | Пользоваться слесарным инструментом и приспособлениями при ремонте паро-газотурбинного оборудования |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой исправности перед применением |
|  | Оценивать безопасность условий труда на рабочем месте |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Соблюдать требования охраны труда и безопасности при производстве работ |
| Необходимые знания | Виды, типы, и назначение и правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Устройство грузоподъемных машин и механизмов |
|  | Должностные и производственные инструкции, инструкции по охране труда, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Конструктивные особенности специального инструмента, приспособлений и оборудования, применяемых при ремонте турбинного оборудования |
|  | Основы теплотехники, механики, материаловедения, гидравлики и электротехники |
|  | Порядок и приемы оказания первой помощи на производстве |
|  | Технологические регламенты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
| Другие характеристики | Возможно выполнение такелажных работ по вертикальному и горизонтальному перемещению узлов и деталей |

- 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по ремонту паро-газотурбинного оборудования ТЭС средней сложности | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разборка, ремонт, сборка, регулировка, испытание узлов и механизмов основного и вспомогательного оборудования |
| --- | --- |
|  | Проведение гидравлических испытаний отремонтированного оборудования |
|  | Прокладка по чертежам и схемам трубопроводов всех категорий с соблюдением технических условий |
|  | Сборка, реконструкция, монтаж деталей, узлов, механизмов и арматуры на станционных трубопроводах паро-газотурбинного оборудования |
| Необходимые умения | Применять сложный пневматический инструмент, специальные приспособления, оборудование и средства измерений |
|  | Изготавливать различные установочные и разметочные шаблоны |
|  | Выполнять слесарную обработку деталей по 7-10 квалитетам (2-3 классам точности) с подгонкой и доводкой |
|  | Устранять дефекты паро-газотурбинного оборудования |
|  | Производить замеры при ремонтах насосов, вращающихся механизмов, компрессоров различной мощности, теплообменников, фильтров, регуляторов всех систем, трубопроводов, предохранительной и регулирующей арматуры, в том числе автоматически действующей |
|  | Производить технические осмотры паро-газотурбинного оборудования |
|  | Пользоваться слесарным инструментом и приспособлениями при ремонте паро-газотурбинного оборудования |
|  | Выполнять измерения контрольно-измерительными приборами и инструментами |
|  | Определять техническое состояние деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов |
|  | Проверять состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места слесаря |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой исправности перед применением |
|  | Оценивать безопасность условий труда на рабочем месте |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Соблюдать требования охраны труда и безопасности при производстве работ |
| Необходимые знания | Виды аварийных ситуаций, причины их возникнования и способы предупреждения и устранения |
|  | Виды, типы, и назначение и правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Назначение, устройство и принцип работы основного и вспомогательного ремонтируемого оборудования |
|  | Должностные и производственные инструкции, инструкции по охране труда, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Конструктивные особенности специального инструмента, приспособлений и оборудования, применяемых при ремонте турбинного оборудования |
|  | Область применения труб, изготовленных различными способами |
|  | Основные дефекты оборудования и методы их устранения |
|  | Основные положения планово-предупредительного ремонта |
|  | Основы теплотехники, механики, материаловедения, гидравлики и электротехники |
|  | Порядок и приемы оказания первой помощи на производстве |
|  | Порядок оформления наряда-допуска |
|  | Правила вальцовки труб |
|  | Правила вывода паро-газотурбинного оборудования в ремонт |
|  | Правила выполнения работ по регулировке и центровке отремонтированного оборудования |
|  | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Схемы трубопроводов турбинной установки |
|  | Территориальное расположение ремонтируемого оборудования, трубопроводов и арматуры |
|  | Технические условия на ремонт, сборку и изготовление средней сложности узлов и элементов турбинного оборудования |
|  | Технологические регламенты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Основы процесса производства тепловой и электрической энергии |
|  | Устройство подшипников скольжения и качения |
| Другие характеристики | - |

- 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Производство сложных работ по ремонту паро-газотурбинного оборудования тепловой электрической станции | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по ремонту паро-газотурбинного оборудования 5 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих в области ремонта паро-газотурбинного оборудования |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии Слесаря по ремонту паро-газотурбинного оборудования 4 разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, обучения, стажировки, проверки знаний норм и правил по охране труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности на рабочем месте Допуск к техническому обслуживанию, наладке, испытаниям, ремонту оборудования, работающего под избыточным давлением, поднадзорного Ростехнадзору Допуск по грузоподъемным механизмам Допуск к работе на высоте (1 группа) при выполнении такелажных работ Наличие протокола проверки знаний для работы в электроустановках и допуск к работам в электроустановках с группой по электробезопасности не ниже II |
| Другие характеристики | - |

- Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 23 | Слесарь по ремонту паро-газотурбинного оборудования 5-го разряда |
| ОКПДТР | 18538 | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования |
| ОКСО | - | - |

- 3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению сложных работ по ремонту паро-газотурбинного оборудования ТЭС | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установка узлов и механизмов грузоподъемных машин и механизмов, используемых при ремонте паро-газотурбинного оборудования |
| --- | --- |
|  | Установка и разборка лесов, подмостей и других приспособлений для проведения работ на высоте |
|  | Подготовка сведений о потребности в материалах, инструментах, запасных частях, инвентаре и приборах, защитных средствах, применяемых при ремонте паро-газотурбинного оборудования |
|  | Определение пригодности деталей к дальнейшей работе, возможности их восстановления |
| Необходимые умения | Использовать грузоподъемные машины, механизмы и приспособления при ремонте паро-газотурбинного оборудования |
|  | Пользоваться слесарным инструментом и приспособлениями при ремонте паро-газотурбинного оборудования |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой исправности перед применением |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Оценивать безопасность условий труда на рабочем месте |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Соблюдать требования охраны труда и безопасности при производстве работ |
| Необходимые знания | Виды, типы, и назначение и правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Должностные и производственные инструкции, инструкции по охране труда, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Порядок и приемы оказания первой помощи на производстве |
|  | Технологические регламенты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Требования, предъявляемые к сложным грузоподъемным машинам и механизмам, грузозахватным приспособлениям |
| Другие характеристики | Возможно выполнение такелажных работ по вертикальному и горизонтальному перемещению узлов и деталей |

- 3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение сложных работ по ремонту паро-газотурбинного оборудования ТЭС | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разборка, ремонт, реконструкция, сборка, регулировка, испытание и наладка сложных узлов, деталей и механизмов основного и вспомогательного оборудования: паровых и газовых турбин, паровых машин, компрессоров, насосов, подогревателей, маслоохладителей, трубопроводов, теплообменных аппаратов |
| --- | --- |
|  | Восстановительный ремонт арматуры различных параметров |
|  | Проверка в работе основного и вспомогательного оборудования после ремонта и сдача его в эксплуатацию |
| Необходимые умения | Выполнять слесарную обработку деталей по 6-7 квалитетам (1-2 классам точности) с подгонкой и доводкой |
|  | Определять причины и степень износа отдельных узлов и деталей оборудования, арматуры |
|  | Выполнять разметку особо сложных деталей |
|  | Производить технические осмотры паро-газотурбинного оборудования |
|  | Пользоваться слесарным инструментом и приспособлениями при ремонте паро-газотурбинного оборудования |
|  | Определять пригодность деталей к дальнейшей работе, возможность их восстановления |
|  | Выполнять измерения контрольно-измерительными приборами и инструментами |
|  | Определять техническое состояние деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов |
|  | Проверять состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места слесаря |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой исправности перед применением |
|  | Оценивать безопасность условий труда на рабочем месте |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Соблюдать требования охраны труда и безопасности при производстве работ |
| Необходимые знания | Виды аварийных ситуаций, причины их возникнования и способы предупреждения и устранения |
|  | Виды, типы, и назначение и правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Должностные и производственные инструкции, инструкции по охране труда, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Меры предупреждения преждевременного износа элементов и деталей турбоагрегата |
|  | Номенклатура и объем типовых работ, выполняемых при капитальном, среднем и текущем ремонте |
|  | Нормы на износ отдельных элементов и деталей турбоагрегата |
|  | Основные требования правил регулирующих организаций к сосудам и трубопроводам, работающим под давлением |
|  | Особенности сборки, центровки зубчатых передач |
|  | Порядок и приемы оказания первой помощи на производстве |
|  | Правила ведения технической документации |
|  | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Приемы статической и динамической балансировки роторов |
|  | Территориальное расположение ремонтируемого оборудования, трубопроводов и арматуры |
|  | Технические условия на разборку, ремонт, сборку, испытание, регулировку, изготовление сложных деталей и узлов паро-газотурбинного оборудования |
|  | Технологические регламенты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Технологический процесс производства тепловой и электрической энергии |
|  | Технология ремонта основного и вспомогательного оборудования |
|  | Требования, предъявляемые к фланцевым соединениям, уплотнительным поверхностям в арматуре, к трубопроводам, работающим под давлением |
| Другие характеристики | - |

- 3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Производство особо сложных работ по ремонту паро-газотурбинного оборудования тепловой электрической станции | Код | D | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по ремонту паро-газотурбинного оборудования 6 разряда Слесарь по ремонту паро-газотурбинного оборудования 7 разряда Слесарь по ремонту паро-газотурбинного оборудования 8 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Для слесаря по ремонту паро-газотурбинного оборудования 6 разряда: Среднее общее образование и Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих в области ремонта паро-газотурбинного оборудования Для слесаря по ремонту паро-газотурбинного оборудования 7,8 разряда: среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих или среднее профессиональное образование (непрофильное) – программы подготовки квалифицированных рабочих и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для получения более высокого разряда не менее одного года по профессии Слесаря по ремонту паро-газотурбинного оборудования предшествующего разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, обучения, стажировки, проверки знаний норм и правил по охране труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности на рабочем месте Допуск к техническому обслуживанию, наладке, испытаниям, ремонту оборудования, работающего под избыточным давлением, поднадзорного Ростехнадзору Допуск по грузоподъемным механизмам Допуск к работе на высоте (1 группа) при выполнении такелажных работ Наличие протокола проверки знаний для работы в электроустановках и допуск к работам в электроустановках с группой по электробезопасности не ниже II |
| Другие характеристики | При выполнении особо сложных и ответственных работ на турбоагрегатах единичной мощностью 150-240 тыс. кВт присваивается 7-й разряд При выполнении особо сложных и ответственных работ на турбоагрегатах единичной мощностью свыше 240 тыс. кВт присваивается 8-й разряд |

- Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 24 | Слесарь по ремонту паро-газотурбинного оборудования 6-го, 7-го, 8-го разряда |
| ОКПДТР | 18538 | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования |
| ОКСО | 2.13.01.04 | Слесарь по ремонту оборудования электростанций |
|  | 2.15.01.30 | Слесарь |
|  | 2.08.01.02 | Монтажник трубопроводов |
|  | 2.15.01.13 | Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования) |

- 3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению особо сложных работ по ремонту паро-газотурбинного оборудования ТЭС | Код | D/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование и контроль работ по ремонту и наладке ремонтных приспособлений |
| --- | --- |
|  | Установка и разборка лесов, подмостей и других приспособлений для проведения работ на высоте |
|  | Установка узлов и механизмов грузоподъемных машин и механизмов, используемых при ремонте паро-газотурбинного оборудования |
|  | Подготовка сведений о потребности в материалах, инструментах, запасных частях, инвентаре и приборах, защитных средствах, применяемых при ремонте паро-газотурбинного оборудования |
| Необходимые умения | Проверять качество и соответствие размеров изготовленных деталей чертежам |
|  | Определять техническое состояние деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов |
|  | Использовать грузоподъемные машины, механизмы и приспособления при ремонте паро-газотурбинного оборудования |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой исправности перед применением |
|  | Оценивать безопасность условий труда на рабочем месте |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Соблюдать требования охраны труда и безопасности при производстве работ |
| Необходимые знания | Виды, типы, и назначение и правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Должностные и производственные инструкции, инструкции по охране труда, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Материалы, запасные части, инструменты и принадлежности, применяемые при ремонтных работах, смазочные прокладочные материалы |
|  | Сроки освидетельствования сосудов, работающих под давлением |
|  | Порядок и приемы оказания первой помощи на производстве |
|  | Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением |
|  | Технологические регламенты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
| Другие характеристики | Возможно выполнение такелажных работ по вертикальному и горизонтальному перемещению узлов и деталей |

- 3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение особо сложных работ по ремонту паро-газотурбинного оборудования ТЭС | Код | D/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ремонт, реконструкция, сборка, регулировка, испытание и наладка особо сложных узлов и механизмов паровых и газовых турбоагрегатов |
| --- | --- |
|  | Ремонт и наладка систем регулирования, защиты и парораспределения турбоагрегата |
|  | Планирование и контроль работ по ремонту и наладке паро-газотурбинного оборудования |
|  | Проверка и подготовка отремонтированных узлов и механизмов турбоагрегата к опробованию и испытанию |
| Необходимые умения | Производить необходимые замеры и заполнять формуляры |
|  | Выполнять кантовку верхних половин цилиндров турбин |
|  | Проверять качество и соответствие размеров изготовленных деталей чертежам |
|  | Производить технические осмотры паро-газотурбинного оборудования |
|  | Использовать особо сложные приспособления и средства механизации, точный инструмент с пневмоэлектрическим приводом, сложные средства измерений, транспортные средства |
|  | Выполнять измерения контрольно-измерительными приборами и инструментами |
|  | Определять техническое состояние деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов |
|  | Проверять состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места слесаря |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой исправности перед применением |
|  | Оценивать безопасность условий труда на рабочем месте |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Соблюдать требования охраны труда и безопасности при производстве работ |
| Необходимые знания | Виды аварийных ситуаций, причины их возникнования и способы предупреждения и устранения |
|  | Виды, типы, и назначение и правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Назначение, устройство и принцип работы основного и вспомогательного ремонтируемого оборудования |
|  | Должностные и производственные инструкции, инструкции по охране труда, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Допустимые нагрузки на узлы, детали и механизмы оборудования и профилактические меры по предупреждению повреждений, коррозионного износа и аварий |
|  | Материалы, запасные части, инструменты и принадлежности, применяемые при ремонтных работах, смазочные прокладочные материалы |
|  | Методы определения качества материалов, пригодности арматуры в зависимости от параметров среды |
|  | Методы ремонта, сборки, демонтажа и монтажа, проверки на точность и испытания отремонтированного оборудования |
|  | Основные технические показатели нормальной работы турбоагрегата, виды основных его повреждений |
|  | Порядок выполнения и методы организации работ по ремонту турбин |
|  | Порядок и приемы оказания первой помощи на производстве |
|  | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Сроки освидетельствования сосудов, работающих под давлением |
|  | Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением |
|  | Схемы главных паропроводов, маслосистемы, системы регулирования, защиты и парораспределения турбинной установки |
|  | Территориальное расположение ремонтируемого оборудования, трубопроводов и арматуры |
|  | Технические характеристики, кинематические и гидравлические схемы ремонтируемого основного и вспомогательного оборудования |
|  | Технологический процесс производства тепловой и электрической энергии |
|  | Технологические регламенты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

- 3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание паро-газотурбинного оборудования тепловой электрической станциии организация работы ремонтных бригад | Код | E | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Мастер Мастер по ремонту оборудования Мастер по ремонту турбинного оборудования Старший мастер Старший мастер по ремонту оборудования Старший мастер по ремонту турбинного оборудования |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование (непрофильное) – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности или Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование (непрофильное) – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет на производстве в организациях электроэнергетики или отраслях, связанных с ремонтом паро-газотурбинного оборудования при наличии среднего профессионального образования - Не менее одного года на производстве в организациях электроэнергетики или отраслях, связанных с ремонтом паро-газотурбинного оборудования при наличии высшего образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, обучения, стажировки, проверки знаний норм и правил по охране труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности на рабочем месте Допуск к самостоятельной работе производится по итогам успешной аттестации руководителей и специалистов организаций по основам промышленной безопасности и аттестации руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов, используется оборудование, работающее под избыточным давлением, газораспределение и газопотребление |
| Другие характеристики | Наименования должностей зависят от организационно-штатной структуры организации |

- Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3122 | Мастера (бригадиры) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС | - | Мастер участка по ремонту энергетического оборудования, зданий и сооружений (включая старшего) |
| ОКПДТР | 23922 | Мастер по ремонту оборудования (в промышленности) |
| ОКСО | 2.13.02.01 | Тепловые электрические станции |
|  | 2.13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование |
|  | 2.13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
|  | 2.15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) |
|  | 2.13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
|  | 2.15.03.02 | Технологические машины и оборудование |

- 3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по техническому обслуживанию паро-газотурбинного оборудования ТЭС | Код | E/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка технического состояния паро-газотурбинного оборудования штатными средствами измерения |
| --- | --- |
|  | Организация устранения отдельных дефектов, выявленных в результате контроля технического состояния оборудования |
|  | Ведение технической документации по паро-газотурбинному оборудованию |
|  | Проведение анализа причин повышенного износа, аварий и простоев оборудования, участие в расследовании их причин, с принятием мер по их предупреждению |
|  | Организация работ по поддержанию в исправном состоянии первичных средств пожаротушения и оборудования систем пожаротушения |
|  | Подача заявок на необходимые материалы, инструменты, запасные части, инвентарь и приборы, защитные средства |
|  | Обеспечение соблюдений норм лимитов на размещение отходов |
|  | Выполнение утвержденных экологических показателей по охране окружающей среды, рациональному использованию и сбережению природных ресурсов |
|  | Организация селективности сбора, хранения, транспортировки, складирования, учета и сдачи на повторное использование опасных отходов производства |
| Необходимые умения | Производить технические осмотры паро-газотурбинного оборудования |
|  | Применять мобильную аппаратуру и стационарные средства мониторинга технического состояния паро-газотурбинного оборудования |
|  | Определять причины неисправностей и отказов паро-газотурбинного оборудования |
|  | Определять характер неисправностей в работе оборудования |
|  | Устранять дефекты паро-газотурбинного оборудования |
|  | Вести техническую документацию по ремонтам паро-газотурбинного оборудования |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой исправности перед применением |
|  | Оценивать безопасность условий труда на рабочем месте |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Соблюдать требования охраны труда и безопасности при производстве работ |
| Необходимые знания | Ведомственные и межотраслевые нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы ремонта паро-газотурбинного оборудования |
|  | Виды, типы, и назначение и правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Назначение, устройство и принцип работы основного и вспомогательного ремонтируемого оборудования, подъемных сооружений и механизмов |
|  | Звуковая и знаковая сигнализация при выполнении такелажных работ |
|  | Конструкция и тепловая схема обслуживаемых турбоагрегатов, паровых турбин, газовых турбин и их вспомогательного оборудования |
|  | Локальные нормативные акты организации, регламентирующие вопросы ремонта паро-газотурбинного оборудования |
|  | Назначение и территориальное расположение основного оборудования ТЭС |
|  | Основные технические характеристики оборудования, приспособлений, инструмента, аппаратуры и средств измерений, применяемых при ремонте паро-газотурбинного оборудования |
|  | Основы теплотехники, механики, материаловедения, гидравлики и электротехники |
|  | Передовой производственный отечественный и зарубежный опыт по ремонтному обслуживанию паро-газотурбинного оборудования |
|  | Перспективы технического развития ТЭС и цеха/ участка |
|  | Ведомственные и межотраслевые нормативно-правовые акты, локальные нормативные акты организации по расследованию и учету аварий и других технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Положения системы экологического менеджмента |
|  | Порядок выполнения и методы организации работ по ремонту турбин |
|  | Порядок и приемы оказания первой помощи на производстве |
|  | Порядок осмотра оборудования, методы обнаружения его дефектов |
|  | Порядок оформления наряда-допуска |
|  | Правила и порядок оформления ремонтной и технической документации |
|  | Правила сдачи оборудования в ремонт и приемки после ремонта |
|  | Правила составления актов, дефектных ведомостей и другой документации на ремонт и техническое обслуживание паро-газотурбинного оборудования |
|  | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Сложные чертежи, схемы, эскизы и расчетные записки, связанные с ремонтом паро-газотурбинного оборудования |
|  | Способы и сроки испытания защитных устройств и изолирующих приспособлений |
|  | Схемы пожаротушения |
|  | Схемы сетей газопотребления газотурбинных и парогазовых установок |
|  | Безопасные методы и приемы труда в газовом хозяйстве |
|  | Тепловая схема ТЭС |
|  | Технологические карты на ремонт паро-газотурбинного оборудования |
|  | Технологический процесс производства тепловой и электрической энергии |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Устройство, назначение, принцип работы, технические характеристики, конструктивные особенности, территориальное расположение паро-газотурбинного оборудования ТЭС |
| Другие характеристики | - |

- 3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка бригады к выполнению работ по ремонту паро-газотурбинного оборудования ТЭС | Код | E/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация подготовки рабочих мест для безопасного производства работ, площадок для размещения инструмента, оснастки, приспособлений для производства работ |
| --- | --- |
|  | Составление заявок на получение материальных ценностей, контроль своевременности реализации, правильного хранения, использования и списания материальных ресурсов |
|  | Входной контроль материалов, используемых для ремонта паро-газотурбинного оборудования, на соответствие требованиям комплектации, хранения, качества, номенклатуре |
|  | Проведение первичных, повторных, внеплановых, целевых инструктажей подчиненному персоналу/ бригаде |
|  | Контроль обеспечения работников бригады/ подразделения необходимым оборудованием, транспортными средствами, средствами механизации, материалами, средствами индивидуальной защиты, проектной, технологической документацией, нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами организации |
|  | Составление программ подготовки на должность и предэкзаменационной подготовки для ремонтного персонала |
|  | Расстановка работников бригады/подразделения по видам работ |
|  | Оформление нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ на оборудовании и информирование оперативного персонала |
|  | Проверка знаний подчиненного персонала в составе комиссии |
| Необходимые умения | Организовывать работу бригады |
|  | Рассчитывать количество материалов/ресурсов для выполнения работы |
|  | Оценивать безопасность условий выполнения работ |
|  | Оформлять техническую и отчетную документацию по ремонтам паро-газотурбинного оборудования |
|  | Пользоваться персональным компьютером, текстовыми и табличными редакторами, специализированным программным обеспечением |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Соблюдать требования охраны труда и безопасности при производстве работ |
| Необходимые знания | Ведомственные и межотраслевые нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы ремонта паро-газотурбинного оборудования |
|  | Виды, типы, и назначение и правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Звуковая и знаковая сигнализация при выполнении такелажных работ |
|  | Локальные нормативные акты организации, регламентирующие вопросы ремонта паро-газотурбинного оборудования |
|  | Основные положения системы планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования цехов |
|  | Подходы к организации ремонта и технического обслуживания закрепленного оборудования |
|  | Ведомственные и межотраслевые нормативно-правовые акты, локальные нормативные акты организации по расследованию и учету аварий и других технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Порядок выполнения и методы организации работ по ремонту турбин |
|  | Порядок и приемы оказания первой помощи на производстве |
|  | Порядок организации производства ремонтных работ в условиях действующих цехов электростанций |
|  | Порядок оформления наряда-допуска |
|  | Порядок работы с персональным компьютером, текстовыми и табличными редакторами, специализированным программным обеспечением |
|  | Правила составления актов, дефектных ведомостей и другой документации на ремонт и техническое обслуживание паро-газотурбинного оборудования |
|  | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Схемы пожаротушения |
|  | Тепловая схема ТЭС |
|  | Технология выполнения ремонтных работ на паро-газотурбинном оборудовании |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Устройство, назначение, принцип работы, технические характеристики, конструктивные особенности, территориальное расположение паро-газотурбинного оборудования ТЭС |
| Другие характеристики | - |

- 3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Руководство бригадой по ремонту паро-газотурбинного оборудования ТЭС | Код | E/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установление производственных заданий для работников |
| --- | --- |
|  | Надзор и непосредственное руководство ремонтными работами |
|  | Координация согласованной работы работников бригады/подразделения с другими ремонтными подразделениями и организациями в процессе выполнения ремонта, в том числе в аварийных и чрезвычайных ситуациях |
|  | Координация работы подчиненного персонала, распределение по ремонтируемым объектам |
|  | Выявление и устранение причин нарушения в ходе ремонтных работ |
|  | Организация и контроль выполнения газоопасных работ |
|  | Приостановление работы в случаях, когда нарушение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности может повлечь за собой угрозу здоровью или жизни рабочих, с немедленным сообщением об этом руководителю |
| Необходимые умения | Определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении ремонтных работ бригадой рабочих |
|  | Организовывать работу бригады |
|  | Анализировать, систематизировать и интерпретировать техническую документацию по ремонтам паро-газотурбинного оборудования |
|  | Контролировать дисциплину труда в бригаде |
|  | Оформлять техническую и отчетную документацию по ремонтам паро-газотурбинного оборудования |
|  | Формулировать задания подчиненным работникам |
|  | Оценивать безопасность условий выполнения работ |
|  | Оценивать результаты деятельности подчиненных работников |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Соблюдать требования охраны труда и безопасности при производстве работ |
| Необходимые знания | Ведомственные и межотраслевые нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы ремонта паро-газотурбинного оборудования |
|  | Звуковая и знаковая сигнализация при выполнении такелажных работ |
|  | Локальные нормативные акты организации, регламентирующие вопросы ремонта паро-газотурбинного оборудования |
|  | Нормы и объемы испытаний ремонтируемого паро-газотурбинного оборудования |
|  | Основные положения системы планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования цехов |
|  | Подходы к организации ремонта и технического обслуживания закрепленного оборудования |
|  | Ведомственные и межотраслевые нормативно-правовые акты, локальные нормативные акты организации по расследованию и учету аварий и других технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Порядок и приемы оказания первой помощи на производстве |
|  | Порядок организации производства ремонтных работ в условиях действующих цехов электростанций |
|  | Порядок оформления наряда-допуска |
|  | Правила составления актов, дефектных ведомостей и другой документации на ремонт и техническое обслуживание паро-газотурбинного оборудования |
|  | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Схемы пожаротушения |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

- 3.5.4. Трудовая функция

| Наименование | Операционный контроль выполнения работ, сдача-приемка работ по ремонту паро-газотурбинного оборудования ТЭС | Код | E/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль сроков, качества и объемов работ |
| --- | --- |
|  | Контроль соблюдения технологической последовательности при проведении ремонтных работ |
|  | Проверка обеспеченности рабочих мест материалами, инструментом, приспособлениями, технической документацией, применяемыми при ремонте паро-газотурбинного оборудования |
|  | Контроль правильности эксплуатации средств механизации и транспортных средств, специального оборудования и приспособлений, применяемых при ремонте |
|  | Контроль своевременности доставки средств механизации и транспортных средств, специального оборудования и приспособлений на ремонтируемые объекты и перемещения между объектами |
|  | Контроль соблюдения работниками бригады/подразделения технологии, норм допусков, технических требований к выполняемым ремонтным работам |
|  | Контроль санитарного состояния рабочих мест |
|  | Обеспечение соблюдения работниками бригады/подразделения требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Организация и выполнение мероприятий, направленных на снижение затрат, улучшение качества ремонта, повышение уровня механизации работ, производительности труда работников бригады/подразделения, улучшение охраны труда, внедрение новой техники и передовой технологии |
|  | Составление ведомостей дефектов с определением необходимости выполнения дополнительных (сверхплановых) объемов ремонтных работ или исключения отдельных работ из плановых объемов ремонта |
|  | Принятие необходимых мер по предупреждению и ликвидации простоев, поломок паро-газотурбинного оборудования, аварий |
|  | Оформление ремонтной и технической документации (графики, журналы, акты, протоколы, формуляры) |
|  | Сдача-приемка рабочих мест, материально-технических ресурсов после проведения ремонта |
|  | Организация сбора, учёта, хранения и передачи для утилизации образующихся отходов |
|  | Приём законченных работ, проверка качества их выполнения, обеспечение устранения выявленных недостатков и исправление брака в работе |
|  | Предъявление к сдаче объектов, с законченным ремонтом, для опробования и ввода в работу |
|  | Снятие необходимых характеристик и параметров, обработка полученных результатов |
| Необходимые умения | Определять состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с требованиями охраны труда |
|  | Оценивать эффективность деятельности подчиненных работников |
|  | Оценивать безопасность условий выполнения работ |
|  | Оценивать качество произведенных ремонтных работ |
|  | Анализировать, систематизировать и интерпретировать техническую документацию по ремонтам паро-газотурбинного оборудования |
|  | Анализировать данные по ремонту оборудования |
|  | Оформлять техническую и отчетную документацию по ремонтам паро-газотурбинного оборудования |
|  | Пользоваться персональным компьютером, текстовыми и табличными редакторами, специализированным программным обеспечением |
|  | Составлять графики ремонта оборудования |
|  | Составлять технологические карты на ремонт и техническое обслуживание паро-газотурбинного оборудования на основе типовых |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой исправности перед применением |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Соблюдать требования охраны труда и безопасности при производстве работ |
| Необходимые знания | Ведомственные и межотраслевые нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы ремонта паро-газотурбинного оборудования |
|  | Виды, типы, и назначение и правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Назначение, устройство и принцип работы основного и вспомогательного ремонтируемого оборудования, подъемных сооружений и механизмов |
|  | Звуковая и знаковая сигнализация при выполнении такелажных работ |
|  | Конструкция и тепловая схема обслуживаемых турбоагрегатов, паровых турбин, газовых турбин и их вспомогательного оборудования |
|  | Локальные нормативные акты организации, регламентирующие вопросы ремонта паро-газотурбинного оборудования |
|  | Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования |
|  | Назначение и территориальное расположение основного оборудования ТЭС |
|  | Нормы и методы испытаний ремонтируемого паро-газотурбинного оборудования, схемы и порядок проведения испытаний |
|  | Основные положения системы планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования цехов |
|  | Основные технические характеристики оборудования, приспособлений, инструмента, аппаратуры и средств измерений, применяемых при ремонте паро-газотурбинного оборудования |
|  | Основы теплотехники, механики, материаловедения, гидравлики и электротехники |
|  | Подходы к организации ремонта и технического обслуживания закрепленного оборудования |
|  | Ведомственные и межотраслевые нормативно-правовые акты, локальные нормативные акты организации по расследованию и учету аварий и других технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Порядок выполнения и методы организации работ по ремонту турбин |
|  | Порядок и приемы оказания первой помощи на производстве |
|  | Порядок организации производства ремонтных работ в условиях действующих цехов электростанций |
|  | Порядок осмотра оборудования, методы обнаружения его дефектов |
|  | Порядок оформления наряда-допуска |
|  | Порядок работы с персональным компьютером, текстовыми и табличными редакторами, специализированным программным обеспечением |
|  | Правила и порядок оформления ремонтной и технической документации |
|  | Правила сдачи оборудования в ремонт и приемки после ремонта |
|  | Правила составления актов, дефектных ведомостей и другой документации на ремонт и техническое обслуживание паро-газотурбинного оборудования |
|  | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Сложные чертежи, схемы, эскизы и расчетные записки, связанные с ремонтом паро-газотурбинного оборудования |
|  | Схемы пожаротушения |
|  | Тепловая схема ТЭС |
|  | Технология выполнения ремонтных работ на паро-газотурбинном оборудовании |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Устройство, назначение, принцип работы, технические характеристики, конструктивные особенности, территориальное расположение паро-газотурбинного оборудования |
| Другие характеристики | - |

- IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

- 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Общероссийское отраслевое объединение работодателей поставщиков энергии (Союз «РаПЭ»), город Москва |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Миронов Игорь Владимирович |

- 4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | ПАО «Т Плюс», Московская область |
| --- | --- |
|  | ООО «Газпром энергохолдинг», город Москва |
|  | ПАО «Мосэнерго», город Москва |
|  | ПАО «ОГК-2», Ставропольский край |
|  | ПАО «ТГК-1», город Санкт-Петербург |
|  | ПАО «Фортум», город Челябинск |
|  | ПАО «Юнипро», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут |
|  | ПАО «Квадра», город Тула |
|  | ПАО «Иркутскэнерго», город Иркутск |
|  | ООО «Сибирская генерирующая компания», город Москва |
|  | АО «Татэнерго», город Казань |
|  | Учебный центр ПАО «Мосэнерго», город Москва |
|  | Учебный центр ПАО «ТГК-1», город Санкт-Петербург |
|  | Центр технического обучения ПАО «Фортум», город Челябинск |
|  | ООО «ТЭР», город Москва |
|  | ООО «ТГК-Сервис», город Санкт-Петербург |

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры и порядка проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 N 22111)

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 №695 «О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности»

Приказ Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 N 49 "Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации" (зарегистрировано в Минюсте РФ 16.03.2000 N 2150)

Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (зарегистрировано в Минюсте РФ 19.05.2014 N 32326)

Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30992)

Приказ Минтруда России от 28.03.2014 №155н «Правила по охране труда при работе на высоте» (зарегистрировано в Минюсте РФ 05.09.2014 №33990)

Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н (ред. от 19.02.2016) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 N 30593)

Тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих электроэнергетики

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов

Общероссийский классификатор специальностей по образованию

Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 (ред. от 30.06.2015) "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" (Зарегистрировано в Минюсте России 22 марта 2007 г. N 9133)

Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 N 542 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30929)

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций электроэнергетики