УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
труда и социальной защиты

Российской Федерации

от " ___" _______ 2023 г. № _

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Машинист (оператор) подъёмника с рабочей платформой

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения ………………………………………………………………………………..… 1

П. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) …………………………………….…………….… 3

III.	Характеристика обобщенных трудовых функций …………………………………………… 5

- Обобщенная трудовая функция «Эксплуатация стационарных подъемников мачтового типа и фасадных подъемников с рабочими платформами при выполнении работ по подъему на высоту работников, материалов и инструментов» …………………………………………….……..... 5

- Обобщенная трудовая функция «Эксплуатация передвижных подъемников мачтового типа с рабочими платформами и мобильных подъемников с рабочими платформами с высотой подъема до 6 м включительно при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов» ………………………... 9

- Обобщенная трудовая функция «Эксплуатация мобильных подъемников с рабочими платформами, с высотой подъема свыше 6 до 22 м включительно при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов» …………………………………………………………………………………………….. 14

- Обобщенная трудовая функция «Эксплуатация мобильных подъемников с рабочими платформами, с высотой подъема свыше 22 м при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов» …….. 18

IV.	Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта ………………. 23

I. Общие сведения

| Выполнение работ по подъему и перемещению людей, людей и грузов подъемниками с рабочими платформами |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение безопасной эксплуатации и функционирования подъёмников с рабочими платформами

Группа занятий:

| 8343 | Операторы (машинисты) кранов, подъемников и аналогичного оборудования | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ1) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| --- | --- |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| (код ОКВЭД2) | (наименование вида экономической деятельности) |

П. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Эксплуатация стационарных подъемников мачтового типа и фасадных подъемников с рабочими платформами при выполнении работ по подъему на высоту работников, материалов и инструментов | 3 | Подготовка к работе стационарного подъемника мачтового типа или фасадного подъемника с рабочей платформой | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Управление стационарным подъемником мачтового типа или фасадным подъемником с рабочей платформой при выполнении работ по подъему на высоту работников, материалов и инструментов | А/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение ежесменного технического обслуживания стационарного подъемника мачтового типа или фасадного подъемника с рабочей платформой | А/03.3 | 3 |
| B | Эксплуатация передвижных подъемников мачтового типа с рабочими платформами и мобильных подъемников с рабочими платформами с высотой подъема до 6 м включительно при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов | 3 | Подготовка к работе передвижного подъемника мачтового типа с рабочей платформой или мобильного подъемника с рабочей платформой с высотой подъема до 6 м включительно | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Управление передвижным подъемником мачтового типа с рабочей платформой или мобильным подъемником с рабочей платформой с высотой подъема до 6 м включительно при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение ежесменного технического обслуживания передвижного подъемника мачтового типа или мобильного подъемника с рабочей платформой с высотой подъема до 6 м включительно | B/03.3 | 3 |
| C | Эксплуатация мобильных подъемников с рабочими платформами, с высотой подъема свыше 6 до 22 м включительно при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов | 4 | Подготовка к работе мобильного подъемника с рабочей платформой, с высотой подъема свыше 6 до 22 м включительно | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Управление мобильным подъемником с рабочей платформой, с высотой подъема свыше 6 до 22 м включительно при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов | C/02.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение ежесменного технического обслуживания мобильного подъемника с рабочей платформой, с высотой подъема свыше 6 до 22 м включительно | C/03.4 | 4 |
| D | Эксплуатация мобильных подъемников с рабочими платформами, с высотой подъема свыше 22 м при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов | 5 | Подготовка к работе мобильного подъемника с рабочей платформой, с высотой подъема свыше 22 м | D/01.5 | 5 |
|  |  |  | Управление мобильным подъемником с рабочей платформой, с высотой подъема свыше 22 м при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов | D/02.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение ежесменного технического обслуживания мобильного подъемника с рабочей платформой, с высотой подъема свыше 22 м | D/03.5 | 5 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация стационарных подъемников мачтового типа и фасадных подъемников с рабочими платформами при выполнении работ по подъему на высоту работников, материалов и инструментов | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист подъемника Машинист подъемника с рабочей платформой Оператор подъемника с рабочей платформой |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров3 Наличие не ниже III группы по электробезопасности до 1000 В4 Наличие не ниже 2 группы по безопасности работ на высоте5 Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией 6 |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики:

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8343 | Операторы (машинисты) кранов, подъемников и аналогичного оборудования |
| ЕТКС7 | §100 | Машинист 3-го разряда |
| ОКПДТР8 | 13507 | Машинист автовышки и автогидроподъемника |
|  | 14012 | Машинист подъемника |
|  | 14017 | Машинист подъемника мачтового, стоечного и шахтного |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к работе стационарного подъемника мачтового типа или фасадного подъемника с рабочей платформой | Код | А/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление с проектом производства работ, технологическими картами производства работ |
| --- | --- |
|  | Проведение внешнего осмотра металлоконструкций, устройств, механизмов и приборов подъемника |
|  | Проверка на холостом ходу механизмов, устройств и приборов подъемника |
|  | Оформление результатов осмотра |
| Необходимые умения | Определять неисправности в работе подъемника |
|  | Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, кинематические и электрические схемы подъемника |
|  | Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места |
|  | Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на месте проведения работ |
|  | Оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Назначение, устройство, принцип действия, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых подъемников |
|  | Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники |
|  | Критерии работоспособности обслуживаемых подъемников в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации |
|  | Признаки неисправностей механизмов и приборов подъемников, возникающих в процессе работы |
|  | Границы опасной зоны при работе подъемников |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании подъемников |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление стационарным подъемником мачтового типа или фасадным подъемником с рабочей платформой при выполнении работ по подъему на высоту работников, материалов и инструментов | Код | А/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Управление подъемниками при выполнении работ по подъему на высоту работников, материалов, инструментов |
| --- | --- |
|  | Осуществление контроля технического состояния подъемников во время работы |
|  | Осуществление контроля отсутствия людей и посторонних предметов в зоне действия подъемников |
| Необходимые умения | Выполнять производственные задания в соответствии с технологическим процессом |
|  | Определять неисправности в работе подъемников в процессе выполнения работ |
|  | Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, кинематические и электрические схемы подъемников |
|  | Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места |
|  | Выполнять требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на месте проведения работ |
|  | Оформлять результаты собственных действий |
| Необходимые знания | Требования к процессу подъема и транспортировки людей |
|  | Назначение, устройство, принцип действия, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых подъемников |
|  | Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники |
|  | Критерии работоспособности обслуживаемых подъемников в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации |
|  | Признаки неисправностей механизмов и приборов подъемников, возникающих в процессе работы |
|  | Границы опасной зоны при работе подъемников |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка, |
|  | Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании подъемников |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение ежесменного технического обслуживания стационарного подъемника мачтового типа или фасадного подъемника с рабочей платформой | Код | А/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию подъемников в объеме, установленном в руководстве (инструкции) по эксплуатации |
| --- | --- |
|  | Выполнение мелкого ремонта подъемников |
|  | Составление заявок на проведение ремонта подъемников при выявлении неисправностей и дефектов |
|  | Оформление результатов выполненных работ |
| Необходимые умения | Определять неисправности в работе подъемников |
|  | Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, кинематические и электрические схемы подъемников |
|  | Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места |
|  | Выполнять требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на месте проведения работ |
|  | Оформлять результаты собственных действий |
| Необходимые знания | Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых подъемников |
|  | Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники |
|  | Критерии работоспособности обслуживаемых подъемников в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации |
|  | Признаки неисправностей механизмов и приборов подъемников, возникающих в процессе работы |
|  | Технические требования к качеству выполняемых работ, материалов и элементов сооружений |
|  | Нормы расхода смазочных материалов |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка, локальные нормативные акты организации в пределах своей компетенции |
|  | Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании подъемников |
|  | Порядок организации работ повышенной опасности |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация передвижных подъемников мачтового типа с рабочими платформами и мобильных подъемников с рабочими платформами с высотой подъема до 6 м включительно при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист подъемника Машинист подъемника с рабочей платформой Оператор подъемника с рабочей платформой |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие не ниже III группы по электробезопасности до 1000 В Наличие не ниже 2 группы по безопасности работ на высоте Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики:

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8343 | Операторы (машинисты) кранов, подъемников и аналогичного оборудования |
| ЕТКС | §100 | Машинист 3-го разряда |
|  | §101 | Машинист 4-го разряда |
| ОКПДТР | 13507 | Машинист автовышки и автогидроподъемника |
|  | 14012 | Машинист подъемника |
|  | 14017 | Машинист подъемника мачтового, стоечного и шахтного |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к работе передвижного подъемника мачтового типа с рабочей платформой или мобильного подъемника с рабочей платформой с высотой подъема до 6 м включительно | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение осмотра и проверка состояния площадки для установки подъемника |
| --- | --- |
|  | Ознакомление с проектом производства работ, технологическими картами производства работ |
|  | Получение наряда-допуска на работу подъемника вблизи линии электропередачи (при необходимости). |
|  | Проведение внешнего осмотра металлоконструкций, устройств, механизмов и приборов подъемника |
|  | Проведение установки подъемника на выносные опоры на краю откоса, котлована (канавы) |
|  | Контроль соблюдения требуемых габаритов приближения подъемника к зданиям, сооружениям |
|  | Проверка на холостом ходу механизмов, устройств и приборов подъемника |
|  | Оформление результатов осмотра |
| Необходимые умения | Определять неисправности в работе подъемника |
|  | Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, кинематические и электрические схемы подъемника |
|  | Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места |
|  | Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на месте проведения работ |
|  | Оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых подъемников |
|  | Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники |
|  | Критерии работоспособности обслуживаемых подъемников в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации |
|  | Признаки неисправностей механизмов и приборов подъемников, возникающих в процессе работы |
|  | Порядок передвижения подъемников к месту и на месте производства работ |
|  | Порядок установки и работы подъемников вблизи линии электропередачи |
|  | Границы опасной зоны при работе подъемников |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании подъемников |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление передвижным подъемником мачтового типа с рабочей платформой или мобильным подъемником с рабочей платформой с высотой подъема до 6 м включительно при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установка подъемников на выносные опоры на краю откоса, котлована (канавы) |
| --- | --- |
|  | Управление подъемниками при выполнении работ по подъему на высоту работников, материалов, инструментов и их перемещению |
|  | Осуществление контроля технического состояния подъемников во время работы |
|  | Осуществление контроля отсутствия людей и посторонних предметов в зоне действия подъемников |
| Необходимые умения | Выполнять производственные задания в соответствии с технологическим процессом |
|  | Выполнять порядок установки и требуемые габариты приближения к зданиям, сооружениям, механизмам |
|  | Определять неисправности в работе подъемников в процессе выполнения работ |
|  | Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, кинематические и электрические схемы подъемников |
|  | Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места |
|  | Выполнять требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на месте проведения работ |
|  | Оформлять результаты собственных действий |
| Необходимые знания | Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых подъемников |
|  | Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники |
|  | Признаки неисправностей механизмов и приборов подъемников, возникающих в процессе работы |
|  | Порядок передвижения подъемников к месту и на месте производства работ |
|  | Порядок организации работ повышенной опасности |
|  | Требования к процессу подъема и транспортировки людей |
|  | Границы опасной зоны при работе подъемников |
|  | Порядок производства работ вблизи линии электропередачи, вблизи котлованов, в стесненных условиях |
|  | Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании подъемников |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение ежесменного технического обслуживания передвижного подъемника мачтового типа или мобильного подъемника с рабочей платформой с высотой подъема до 6 м включительно | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установка подъемников на место, предназначенное для проведения технического обслуживания, принятие мер к их затормаживанию |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию подъемников в объеме, установленном в руководстве (инструкции) по эксплуатации |
|  | Выполнение мелкого ремонта подъемников |
|  | Составление заявок на проведение ремонта подъемников при выявлении неисправностей и дефектов |
|  | Оформление результатов выполненных работ |
| Необходимые умения | Определять неисправности в работе подъемников |
|  | Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, кинематические и электрические схемы подъемников |
|  | Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места |
|  | Выполнять требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на месте проведения работ |
|  | Оформлять результаты собственных действий |
| Необходимые знания | Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых подъемников |
|  | Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники |
|  | Критерии работоспособности обслуживаемых подъемников в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации |
|  | Признаки неисправностей механизмов и приборов подъемников, возникающих в процессе работы |
|  | Технические требования к качеству выполняемых работ, материалов и элементов сооружений |
|  | Нормы расхода смазочных материалов и электроэнергии |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Порядок организации работ повышенной опасности |
|  | Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании подъемников |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация мобильных подъемников с рабочими платформами, с высотой подъема свыше 6 до 22 м включительно при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист подъемника Машинист подъемника с рабочей платформой Оператор подъемника с рабочей платформой |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование (непрофильное) - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и дополнительное профессиональное образование программы профессиональной переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих в соответствии с видом профессиональной деятельности |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие не ниже III группы по электробезопасности до 1000 В Наличие не ниже 2 группы по безопасности работ на высоте Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики:

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8343 | Операторы (машинисты) кранов, подъемников и аналогичного оборудования |
| ЕТКС | § 102 | Машинист 5-го разряда |
| ОКПДТР | 13507 | Машинист автовышки и автогидроподъемника |
|  | 14012 | Машинист подъемника |
|  | 14017 | Машинист подъемника мачтового, стоечного и шахтного |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к работе мобильного подъемника с рабочей платформой, с высотой подъема свыше 6 до 22 м включительно | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение осмотра и проверка состояния площадки для установки подъемника |
| --- | --- |
|  | Ознакомление с проектом производства работ, технологическими картами производства работ |
|  | Получение наряда-допуска на работу подъемника вблизи линии электропередачи (при необходимости). |
|  | Проведение внешнего осмотра металлоконструкций, устройств, механизмов и приборов подъемника |
|  | Проведение установки подъемника на выносные опоры на краю откоса, котлована (канавы), ближе 30 м от линии электропередачи для выполнения работ |
|  | Контроль соблюдения требуемых габаритов приближения подъемника к зданиям, сооружениям |
|  | Проверка на холостом ходу механизмов, устройств и приборов подъемника |
|  | Оформление результатов осмотра |
| Необходимые умения | Определять неисправности в работе подъемника |
|  | Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, кинематические и электрические схемы подъемника |
|  | Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места |
|  | Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на месте проведения работ |
|  | Оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых подъемников |
|  | Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники |
|  | Критерии работоспособности обслуживаемых подъемников в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации |
|  | Признаки неисправностей механизмов и приборов подъемников, возникающих в процессе работы |
|  | Порядок передвижения подъемников к месту и на месте производства работ |
|  | Порядок установки и работы подъемников вблизи линии электропередачи |
|  | Границы опасной зоны при работе подъемников |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании подъемников |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление мобильным подъемником с рабочей платформой, с высотой подъема свыше 6 до 22 м включительно при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установка подъемников на выносные опоры на краю откоса, котлована (канавы), ближе 30 м от линии электропередачи при выполнении работ |
| --- | --- |
|  | Управление подъемниками при выполнении работ по подъему на высоту работников, материалов, инструментов и их перемещения |
|  | Осуществление контроля технического состояния подъемников во время работы |
|  | Обмен сигналами с персоналом на рабочей платформе при эксплуатации подъемников |
|  | Осуществление контроля отсутствия людей и посторонних предметов в зоне действия подъемников |
| Необходимые умения | Выполнять производственные задания в соответствии с технологическим процессом |
|  | Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места |
|  | Выполнять порядок установки и требуемые габариты приближения к зданиям, сооружениям, механизмам |
|  | Определять неисправности в работе подъемников в процессе выполнения работ |
|  | Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, кинематические и электрические схемы подъемников |
|  | Выполнять требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на месте проведения работ |
|  | Оформлять результаты собственных действий |
| Необходимые знания | Порядок передвижения подъемников к месту и на месте производства работ |
|  | Требования к процессу подъема и транспортировки людей |
|  | Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых подъемников |
|  | Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники |
|  | Критерии работоспособности обслуживаемых подъемников в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации |
|  | Признаки неисправностей механизмов и приборов подъемников, возникающих в процессе работы |
|  | Границы опасной зоны при работе подъемников |
|  | Порядок производства работ вблизи линии электропередачи, вблизи котлованов, в стесненных условиях |
|  | Система знаковой сигнализации, установленная в организации |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Порядок организации работ повышенной опасности |
|  | Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании подъемников |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение ежесменного технического обслуживания мобильного подъемника с рабочей платформой, с высотой подъема свыше 6 до 22 м включительно | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установка подъемников, на место, предназначенное для проведения технического обслуживания, принятие мер к их затормаживанию |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию подъемников в объеме, установленном в руководстве (инструкции) по эксплуатации |
|  | Выполнение мелкого ремонта подъемников |
|  | Составление заявок на проведение ремонта подъемников при выявлении неисправностей и дефектов |
|  | Оформление результатов выполненных работ |
| Необходимые умения | Определять неисправности в работе подъемников |
|  | Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, кинематические и электрические схемы подъемников |
|  | Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места |
|  | Выполнять требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на месте проведения работ |
|  | Оформлять результаты собственных действий |
| Необходимые знания | Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых подъемников |
|  | Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники |
|  | Критерии работоспособности обслуживаемых подъемников в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации |
|  | Признаки неисправностей механизмов и приборов подъемников, возникающих в процессе работы |
|  | Технические требования к качеству выполняемых работ, материалов и элементов сооружений |
|  | Нормы расхода смазочных материалов и электроэнергии |
|  | Границы опасной зоны при работе подъемников |
|  | Порядок организации работ повышенной опасности |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании подъемников |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация мобильных подъемников с рабочими платформами, с высотой подъема свыше 22 м при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов | Код | D | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист подъемника Машинист подъемника с рабочей платформой Оператор подъемника с рабочей платформой |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование (непрофильное) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих в соответствии с видом профессиональной деятельности |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 3 Наличие не ниже III группы по электробезопасности до 1000 В Наличие не ниже 2 группы по безопасности работ на высоте Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики:

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8343 | Операторы (машинисты) кранов, подъемников и аналогичного оборудования |
| ЕТКС | § 103 | Машинист 6-го разряда |
| ОКПДТР | 13507 | Машинист автовышки и автогидроподъемника |
|  | 14012 | Машинист подъемника |
|  | 14017 | Машинист подъемника мачтового, стоечного и шахтного |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к работе мобильного подъемника с рабочей платформой, с высотой подъема свыше 22 м | Код | D/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение осмотра и проверка состояния площадки для установки подъемника |
| --- | --- |
|  | Ознакомление с проектом производства работ, технологическими картами производства работ |
|  | Получение наряда-допуска на работу подъемника вблизи линии электропередачи (при необходимости). |
|  | Проведение внешнего осмотра металлоконструкций, устройств, механизмов и приборов подъемника |
|  | Проведение установки подъемника на выносные опоры на краю откоса, котлована (канавы), ближе 30 м от линии электропередачи для выполнения работ |
|  | Контроль соблюдения требуемых габаритов приближения подъемника к зданиям, сооружениям |
|  | Проверка на холостом ходу механизмов, устройств и приборов подъемника |
|  | Проверка функционирования радио- или телефонной связи с рабочей платформой |
|  | Оформление результатов осмотра |
| Необходимые умения | Определять неисправности в работе подъемника |
|  | Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, кинематические и электрические схемы подъемника |
|  | Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места |
|  | Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на месте проведения работ |
|  | Оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых подъемников |
|  | Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники |
|  | Критерии работоспособности обслуживаемых подъемников в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации |
|  | Признаки неисправностей механизмов и приборов подъемников, возникающих в процессе работы |
|  | Порядок передвижения подъемников к месту и на месте производства работ |
|  | Порядок установки и работы подъемников вблизи линии электропередачи |
|  | Границы опасной зоны при работе подъемников |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании подъемников |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление мобильным подъемником с рабочей платформой, с высотой подъема свыше 22 м при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов | Код | D/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установка подъемников на выносные опоры на краю откоса, котлована (канавы), ближе 30 м от линии электропередачи при выполнении работ |
| --- | --- |
|  | Управление подъемниками при выполнении работ по подъему на высоту работников, материалов, инструментов и их перемещения |
|  | Осуществление контроля технического состояния подъемников во время работы |
|  | Связь с персоналом на рабочей платформе по радио- или телефонной связи |
|  | Осуществление контроля отсутствия людей и посторонних предметов в зоне действия подъемников |
| Необходимые умения | Выполнять производственные задания в соответствии с технологическим процессом |
|  | Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места |
|  | Выполнять порядок установки и требуемые габариты приближения к зданиям, сооружениям, механизмам |
|  | Определять неисправности в работе подъемников в процессе выполнения работ |
|  | Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, кинематические и электрические схемы подъемников |
|  | Применять радио- или телефонную связь с персоналом на рабочей платформе |
|  | Выполнять требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на месте проведения работ |
|  | Оформлять результаты собственных действий |
| Необходимые знания | Порядок передвижения подъемников к месту и на месте производства работ |
|  | Требования к процессу подъема и транспортировки людей |
|  | Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых подъемников |
|  | Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники |
|  | Критерии работоспособности обслуживаемых подъемников в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации |
|  | Признаки неисправностей механизмов и приборов подъемников, возникающих в процессе работы |
|  | Границы опасной зоны при работе подъемников |
|  | Порядок производства работ вблизи линии электропередачи, вблизи котлованов, в стесненных условиях |
|  | Система знаковой сигнализации, установленная в организации |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Порядок организации работ повышенной опасности |
|  | Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании подъемников |
|  | Порядок радио- или телефонной связи с персоналом в люльке |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение ежесменного технического обслуживания мобильного подъемника с рабочей платформой, с высотой подъема свыше 22 м | Код | D/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установка подъемников, на место, предназначенное для проведения технического обслуживания, принятие мер к их затормаживанию |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию подъемников в объеме, установленном в руководстве (инструкции) по эксплуатации |
|  | Выполнение мелкого ремонта подъемников |
|  | Составление заявок на проведение ремонта подъемников при выявлении неисправностей и дефектов |
|  | Оформление результатов выполненных работ |
| Необходимые умения | Определять неисправности в работе подъемников |
|  | Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, кинематические и электрические схемы подъемников |
|  | Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места |
|  | Выполнять требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на месте проведения работ |
|  | Оформлять результаты собственных действий |
| Необходимые знания | Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых подъемников |
|  | Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники |
|  | Критерии работоспособности обслуживаемых подъемников в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации |
|  | Признаки неисправностей механизмов и приборов подъемников, возникающих в процессе работы |
|  | Технические требования к качеству выполняемых работ, материалов и элементов сооружений |
|  | Нормы расхода смазочных материалов и электроэнергии |
|  | Границы опасной зоны при работе подъемников |
|  | Порядок организации работ повышенной опасности |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании подъемников |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Союз «Общероссийское отраслевое объединение работодателей лифтовой отрасли, подъемных сооружений и вертикального транспорта «Федерация лифтовых предприятий», город Москва

Генеральный директор С.А. Прокофьев

4.2. Наименование организаций-разработчиков

| 1 | ООО «ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР «КРАН», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | АНО «Инженерно-образовательный центр «Строймашавтоматизация», город Ивантеевка, Московская область |
| 3 | АО «РАТТЕ», город Санкт-Петербург |
| 4 | ЗАО «Санкт-Петербургская Техническая экспертная компания», город Санкт-Петербург |
| 5 | НОЧУ ДО «Учебный центр «ОЛИВИН», город Серпухов, Московская область |
| 6 | ООО «ДВ НИИПТМАШ», город Артем, Приморский край |
| 7 | ООО «КРАН СЕРВИС» - ИКЦ, город Набережные Челны, Республика Татарстан |
| 8 | ООО «Специализированное конструкторско-технологическое бюро по башенным кранам и механизмам», город Москва |
| 9 | ООО «Специализированная Многопрофильная Компания в области Подъемных Сооружений «Инженерно технический центр «Подъемно транспортные механизмы», город Хабаровск |
| 10 | ООО «Уральский экспертный центр», город Екатеринбург |
| 11 | Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта, город Москва |
| 12 | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана», город Москва |
| 13 | ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта», город Москва |
| 14 | ФГБОУ ВО Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" (НИУ МГСУ) |
| 15 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, г. Москва |

1 Общероссийский классификатор занятий.

2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

3Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206)..

4	Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657).

5 Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 № 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (Зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2020 № 61477).

6	Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983).

7	Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».

8	Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.