Приложение 1

к уведомлению о разработке

профессионального стандарта

Обоснование необходимости разработки проекта

профессионального стандарта «Специалист по радионавигации, радиолокации и связи радиолокационной системы посадки»

Современная авиация выполняет полеты в сложных и разнообразных условиях, над различной местностью. Отказ средства связи и радиотехнического обеспечения (РТО) может привести к тяжелым последствиям. Так, например отказ приводных радиостанций может привести к потере ориентировки экипажем, срыву выполнения полетной задачи.

Авиационная электросвязь гражданской авиации является одним из основных средств обеспечения руководства деятельностью гражданской авиации и управления воздушным движением. Правильная организация связи является одним из главных условий обеспечения безопасности и регулярности полетов воздушных судов, а также производственной деятельности предприятий и организаций гражданской авиации.

Электросвязь гражданской авиации представляет собой совокупность центров, станций связи, оконечных устройств, различных средств электросвязи, объединенных между собой сетями электросвязи.

В общем случае радиотехническое обеспечение полетов и авиационная электросвязь представляют собой комплекс организационных и технических мероприятий, выполняемых соответствующими службами государственных предприятий по ИВП и УВД, другими юридическими лицами и направленных на обеспечение БП ВС ГА, а также комплекс мероприятий по организации внутриаэропортовой (производственно-технологической) электросвязи, по техническому обслуживанию средств оповещения и информации пассажиров, охранно-пожарной сигнализации и специальных технических средств, вычислительной техники.

РТОП предусматривает:

- обеспечение органов УВД необходимыми радиотехническими средствами, средствами связи и контроля за движением ВС;

- содержание средств РТОП и С в исправном состоянии;

- планирование использования средств РТОП и С, а также их технического обслуживания;

- учет и анализ отказов и неисправностей средств РТОП и С, разработку и проведение мероприятий по повышению надежности работы этих средств;

- подготовку и допуск инженерно-технического состава служб эксплуатации радиотехнического оборудования и связи (ЭРТОС) к технической эксплуатации средств РТОП и С;

- проведение работ по сертификации средств РТОП и С.

Для РТОП используются АС УВД, трассовые, аэродромные и посадочные РЛС, радиотехнические системы и средства навигации, радиомаячные системы (РМС) посадки, оборудование систем посадки (ОСП), радиопеленгаторы, средства воздушной и наземной электросвязи. Использование средств РТОП и С разрешается после их государственной регистрации и оформления допуска к эксплуатации в соответствии с требованиями нормативных документов. Кроме того, на все радиоизлучающие устройства должны быть разрешения на право эксплуатации. Средства РТОП выключаются по указанию руководителя полетов (диспетчера):

- средства района аэродрома (ОРЛ-А, РСБН, ОПРС, ДПРМ) – за 30 мин. до расчетного времени посадки (пролета) ВС;

- системы посадки (РМС, ОСП и др.), посадочный радиолокатор (ПРЛ) за 30 мин. до расчетного времени посадки. При этом ПРЛ должен включаться и использоваться для контроля за заходами на посадку ВС 1,2 и 3-го класса днем и ночью при высоте нижней границы облаков, равной (или меньшей) установленной высоте полета по кругу и (или) видимости менее 5000 м;

- ПРЛ и другие средства РТОП – для обеспечения захода на посадку в аварийных ситуациях – во всех случаях и по требованию экипажей независимо от метеоусловий;

- фотоконтроль за заходами ВС на посадку осуществляется во всех случаях при использовании ПРЛ.

Средства РТОП выключаются по указанию руководителя полетов (диспетчера) по окончании руления прибывшего на аэродром ВС, а также по окончании связи с диспетчером подхода экипажа вылетевшего ВС при отсутствии прилетов и вылетов других ВС.

Средства РТОП и C ОВЧ диапазона периодически должны проходить летные проверки на соответствие их эксплуатационных параметров действующим нормам. Организация, периодичность и объем летных проверок по типам оборудования устанавливаются соответствующими нормативными документами.

Ежесменные проверки качества работы средств РТОП в аэропортах по указанию руководителя полетов осуществляются экипажами ВС, выполняющими полеты. Результаты проверки командир ВС обязан записать в журнал отзывов командиров ВС о работе посадочного и навигационного оборудования аэропортов, в котором отмечаются принятые по замечаниям меры.

Специалист по радиолокации, радионавигации и связи – это техник, который отвечает за установку, наладку, сопровождение и обслуживание радиостанций и других радиотехнических средств. Он также занимается проектированием, разработкой и созданием радиосистем. Техник по радионавигации, радиолокации и связи проводит монтаж, ввод в действие и эксплуатацию устройств транспортного радиоэлектронного оборудования. Осуществляет техническую эксплуатацию сетей и устройств связи, обслуживание и ремонт транспортного радиоэлектронного оборудования. Проектирует сети электросвязи и радиосвязи на транспорте. Специалисты по этой специальности работают в различных секторах, включая военную промышленность, авиацию, космическую отрасль, морскую навигацию, телекоммуникации и другие области, где требуются радиотехнические системы радиолокации и радионавигации.

Специалисты занимаются:

- Разработкой и проектированием радиолокационных и радионавигационных систем.

- Исследованием и анализом радиочастотной электроники, антенных устройств и сигнальной обработки.

- Созданием и оптимизацией алгоритмов для обработки и анализа радиосигналов.

- Тестированием и отладкой радиотехнических систем для обеспечения их надежной работы.

- Работой с высокочастотными и радиочастотными компонентами и устройствами.

- Анализом и оптимизацией радиочастотных каналов связи.

- Оценкой и снижением помех и искажений в радиотехнических системах.

- Разработкой и реализацией алгоритмов для радионавигационных систем, таких как системы глобальной позиционирования (GPS).

- Участием в разработке и внедрении новых технологий в области радиолокации и радионавигации.

- Обслуживанием и сопровождением радиотехнических систем в эксплуатации.

- Участием в исследовательских проектах и научных исследованиях в области радиотехники и связанных технологий.

Качества, которыми должен обладать специалист:

- работать на открытом воздухе;

- интересоваться математикой, физикой;

- собирать конструкторы;

- планировать, вести расчеты;

- ремонтировать, настраивать, отлаживать;

- разбираться в инструкциях и технической документации.

Профессиональные знания: Радиотехника; Электротехника; Схемотехника; Основы радиолокации; Основы радионавигации; Информатика; Эксплуатация автоматических систем управления.

Профессионально необходимые действия: Знание принципиальных схем оборудования; Знание тактико-технических данных оборудования; Знание физических процессов распространения радиоволн и их взаимодействие; Знание функциональных схем взаимодействия эксплуатируемого оборудования.

Должностные обязанности: осуществляет оперативный контроль технического состояния средств радиотехнического обеспечения, связи и источников электропитания. Осуществляет работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту радионавигационного оборудования, усовершенствованию радионавигационного оборудования и оборудования связи. Производит монтаж, настройку и наладку радионавигационного оборудования. Выполняет ремонтно-восстановительные работы при возникновении неисправностей радиооборудования и включает резервные средства. Подготавливает сведения о потребности узла радионавигации в эксплуатационных материалах и запчастях и их расходе. Оформляет установленную документацию. Принимает участие во внедрении передового опыта обслуживания средств радиолокации, радионавигации и связи.

Должен знать: нормативные и методические документы, регламентирующие техническое обслуживание и эксплуатацию средств радионавигации, радиолокации и связи, правила резервирования средств связи, принципиальные монтажные схемы обслуживаемого оборудования, схемы электропитания радиотехнического оборудования, основы трудового законодательства, правила по охране труда и пожарной безопасности.

Заказчиками и пользователями профессионального стандарта «Специалист по радионавигации, радиолокации и связи радиолокационной системы посадки» являются:

•	работодатели (авиационные предприятия);

•	работники отрасли;

•	органы государственной власти, осуществляющие регулирование в сфере гражданской авиации;

•	Совет по профессиональным квалификациям воздушного транспорта;

•	образовательные организации и организации, осуществляющие образовательную деятельность, авиационные учебные центры, реализующие программы дополнительного профессионального образования.

Вид профессиональной деятельности – «Техническая эксплуатация объектов и средств радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов и авиационной электросвязи»

Основные цели профессиональной деятельности: Обеспечение бесперебойной работы объектов и средств радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов и авиационной электросвязи в гражданской авиации.

Единые требования в ПС позволят:

- поддерживать единый уровень качества труда в организациях, работающих в организациях ОРВД России;

- проводить независимую оценку квалификации;

- определить потребность в обучении и повышении квалификации сотрудников;

- проводить независимую оценку результатов обучения.

Так как профессиональный стандарт является профессиональным минимумом, которому должны будут соответствовать специалисты, работающие в сфере летной эксплуатации беспилотных авиационных систем, также ПС он может быть использован как основа для создания внутренних корпоративных стандартов.

Профессиональный стандарт «Специалист по радионавигации, радиолокации и связи радиолокационной системы посадки» будет полезен работникам, работодателям и образовательным учреждениям.

Работники смогут:

- Понять свой профессиональный уровень;

- Определить потребность в профессиональном обучении и совершенствовании;

- Понять перспективы продвижения по службе;

- Повысить результативность труда.

Работодатели смогут применять профессиональные стандарты для:

- Определения профессионального уровня работников;

- Подбора квалифицированного персонала;

- Обеспечения профессионального роста персонала;

- Повышения результативности и эффективности труда;

- Разработки должностных инструкций.

Образовательным учреждениям профессиональные стандарты помогут разработать / скорректировать:

- Образовательные программы;

- Программы курсов повышения квалификации;

- Аттестационные программы.